|  | Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Полимер» |
| --- | --- |
|  | ИНН 6312168401 КПП 631201001 ОГРНи1166313167900 |
|  | Юридический адрес: 443051, Самарская область, город Самара |
|  | Улица Олимпийская, дом. 73, литера В, комната 1 тел. сотовый: +7 (927) 614-18-44 тел.: +7 (846) 250-07-80 |
| www.akron-polimer.ru |  |

| ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ |  |  | ЛПП ЛМУ А30-750 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение изделия: |  |  | Назначение и область применения: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование изделия: | ТУ 23.61.12-001-06176220-2017 |  | Люк изготовлен из полимерно-композитной смеси, методом прямого-горячего прессования. Люк полимер-песчаный предназначен для установки на смотровых кабельных колодцах, на всех видах инженерных сетей [водопровода, канализации, водоснабжения]. |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ: | Люк полимер-песчаный типа ЛМУ А30-750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель: Другое: | ООО Акрон Полимер Изделие может комплектоваться запорным устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический рисунок изделия: |  |  | Основные технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Нагрузка, т. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20,5 | Вес изделия, кг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Вес обоймы-обечайки, кг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12,5 | Вес крышки, кг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А | 750 | Внешний диаметр обоймы-обечайки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | В | 545 | Внутренний диаметр обоймы-обечайки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | С | 51 | Высота обоймы-обечайки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 576 | Внешний диаметр крышки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | Е | 30 | Толщина крышки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | F | 3 т | Логотип |  |  |  |  |
|  |  |  | цвет | черный |  | зеленый | красный | коричневый | серый |
|  |  |  | Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 15% от массы, указанной в паспорте при сохранении его номинальной нагрузки. Производитель оставляет за собой право вносить улучшения в конструкцию и характеристики изделия без согласования с потребителем. Допускается отклонение от линейных и диаметральных размеров на ±10 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запрещается проводить ударное воздействие [лом, кувалда и т.п.] |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации: |  |  | Порядок установки/применения: |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий, при соблюдении потребителем условий эксплуатации транспортировки и хранения. Температура эксплуатации от -40 до +40°С Гарантийный срок эксплуатации изделий - 12 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. |  |  | Люк предназначен для подземных коммуникаций, тепловых, газовых, кабельных сетей, водопровода и канализации, расположенных на тротуарах, автостоянках, проезжей части городских парков, на дорогах внутри дворов и т.д. |  |  |  |  |  |  |

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Полимер» |
| --- | --- |
|  | ИНН 6312168401 КПП 631201001 ОГРНи1166313167900 |
|  | Юридический адрес: 443051, Самарская область, город Самара |
|  | Улица Олимпийская, дом. 73, литера В, комната 1 тел. сотовый: +7 (927) 614-18-44 тел.: +7 (846) 250-07-80 |
| www.akron-polimer.ru |  |

| ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ |  |  | ЛПП С В60-750 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение изделия: |  |  | Назначение и область применения: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование изделия: | ТУ 23.61.12-001-06176220-2017 |  | Люк изготовлен из полимерно-композитной смеси, методом прямого-горячего прессования. Люк полимер-песчаный предназначен для установки на смотровых кабельных колодцах, на всех видах инженерных сетей [водопровода, канализации, водоснабжения]. |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ: | Люк полимер-песчаный типа С В60-750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель: | ООО Акрон Полимер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический рисунок изделия: |  |  | Основные технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Нагрузка, т. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 | Вес изделия, кг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | Вес обоймы-обечайки, кг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | Вес крышки, кг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А | 750 | Внешний диаметр обоймы-обечайки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | В | 560 | Внутренний диаметр обоймы-обечайки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | С | 100 | Высота обоймы-обечайки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 610 | Внешний диаметр крышки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | Е | 40 | Толщина крышки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | F | 6 т | Логотип |  |  |  |  |
|  |  |  | цвет | черный |  | зеленый | красный | коричневый | серый |
|  |  |  | Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 15% от массы, указанной в паспорте при сохранении его номинальной нагрузки. Производитель оставляет за собой право вносить улучшения в конструкцию и характеристики изделия без согласования с потребителем. Допускается отклонение от линейных и диаметральных размеров на ±10 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запрещается проводить ударное воздействие [лом, кувалда и т.п.] |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации: |  |  | Порядок установки/применения: |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации транспортировки и хранения. Температура эксплуатации от -40 до +40°С Гарантийный срок эксплуатации изделий - 12 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. |  |  | Люк предназначен для подземных коммуникаций, тепловых, газовых, кабельных сетей, водопровода и канализации, расположенных на тротуарах, автостоянках, проезжей части городских парков, на дорогах внутри дворов и т.д. |  |  |  |  |  |  |